obEc POČAPLY

- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ETAPA: NÁVRH

pořizovatel: Obecní úřad Počaply

FYZICKÁ OSOBA SPLŇUJÍCÍ KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY PRO VÝKON ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI: Mgr. Stanislav Pitr

PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6

Šumberova 8

- Název územně plánovací dokumentace - ÚPD:  Obec Počaply – územní plán

Řešené území: Administrativní území obce Počaply zahrnující katastrální území 
   Počaply u Březnice a katastrální území Stražiště

- Pořizovatel: Obecní úřad Počaply

- Fyzická osoba splňující kvalifikační požadavky 
pro výkon územně plánovací činnosti: Mgr. Stanislav Pitr

- Projektant: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6, Šumberova 8

odpovědný projektant:  Ing. Stanislav Zeman

autorizovaný urbanista

číslo autorizace: ČKA 02 220

### Živnostenský rejstřík č.ŽO/011801/92 Zák

###### IČO: 14 938 634

###### DIČ: 006-380519/032

Zpracovatelé jednotlivých částí textové a grafické dokumentace:

Ing. Stanislav Zeman 					- hlavní projektant

Ing. Lenka Nováková 						- urbanistická koncepce

RNDr. Zdeněk Tomáš 				- demografie, odnětí ZPF, urbanistická koncepce

Mgr. Jitka Tomášová 					- počítačové zpracování

Ing. Martina Staňková					- Územní systém ekologické stability

Ing. Antonín Janovský					- dopravní řešení

Ing. Ivo Zajíc 				- technická vybavenost

Firma Dináto										- digitální zpracování

Obsah:

| ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU | 4 |
| --- | --- |
| a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem | 4 |
| - Širší územní vztahy | 4 |
| - Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem | 4 |
| b) Údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu | 4 |
| c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území | 5 |
| - Vymezení zastavitelných ploch a ploch sídelní zeleně | 5 |
| - Limity využití území | 6 |
| - Doprava | 6 |
| - Občanské vybavení | 8 |
| - Technické vybavení | 8 |
| - Odpadové hospodářství | 13 |
| - Územní systém ekologické stability | 14 |
| d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popř. zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno | 20 |
| e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa | 20 |
| - Ochrana půdního fondu | 20 |
| - Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa | 25 |

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
 vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací 
 vydanou krajem

- Širší územní vztahy

Celková rozloha řešeného území činí 818 ha a žije zde téměř 100 obyvatel ve více než 35 obytných objektech. Obec Počaply leží na jižním okraji okresu Příbram, v bezprostředním zázemí města Březnice, v údolí Mlýnského potoka, podél silnice I. třídy č.19, cca 14 km jižně od centra správního obvodu s rozšířenou působností, města Příbrami. Obec neplní v rámci struktury osídlení Příbramska žádné významné funkce, které by měly charakter funkcí nadmístních, popř. střediskových. Díky svým přírodním a urbanisticko-historickým hodnotám je však území, z hlediska širších územních vztahů, cílem rekreantů především z Březnice, ale i z Rožmitálu pod Třemšínem a z Příbrami. Veškerou vyšší občanskou vybavenost nadmístního významu nabízí místním občanům Příbram, v sousední Březnici nacházejí zdejší obyvatelé všechna zařízení základní občanské vybavenosti.

Výhodná dopravní poloha obce na silnici I/19 a navíc nedaleko silnic II. třídy č.174 a č.176 umožňuje místním obyvatelům snadné a rychlé spojení nejen s blízkými městy Březnice a Rožmitál pod Třemšínem a s poněkud vzdálenější Příbramí, ale následně také s hlavním městem Prahou i s celým středočeským a jihočeským regionem. Díky poloze ve velice hodnotném krajinném přírodním prostředí, v údolí Mlýnského potoka, v kopcovité krajině v zázemí Brd, může obec poskytovat velice kvalitní bydlení pro zaměstnance podniků v uvedených městech, ale také rekreační vyžití prostřednictvím obytných objektů pro tzv. druhé bydlení.

- Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Pro obec Počaply nebyla doposud zpracována žádná územně plánovací dokumentace. V rámci nadřazené územně plánovací dokumentace, byl schválen v roce 2002 územní plán velkého územního celku (ÚPVÚC) okresu Příbram. Předložený územní plán veškeré omezující skutečnosti vyplývající z ÚPVÚC okresu Příbram plně respektuje. Jedná se především o regionální Územní systém ekologické stability.

Řešení výhledového rozvoje sousedících sídel, pro které byl zpracován územní plán obce, nemá na další rozvoj obce Počaply vliv.

b) Údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu

Pokyny pro zpracování návrhu vyplývají z projednání souborného stanoviska ke konceptu územního plánu. Souborné stanovisko bylo schváleno v červnu r.2006. Na základě vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek dotčených orgánů státní správy, organizací a vlastníků pozemků byly určeny následující pokyny pro zpracování návrhu územního plánu:

- vymezit plochy starých „divokých“ skládek na pozemcích p.č.288/1,2 a p.č.315,

- navrhnout plochy p.č. 570, p.č. 569/5, p.č. 569/6 a p.č. 569/10 k zalesnění,

- zahrnout do ÚPO novostavbu venkovského dvorce,

- navrhnout pozemky PK 56 (výměra 3 578 m2) a st.p. 57 (výměra 83 m2) jako průmyslovou zónu,

- navrhnout pozemky KN 296 (výměra 306 m2) a KN 297/1 (výměra 4 622 m2) a p.č.574 jako obytné plochy venkovského charakteru,

- uvést do souladu vodohospodářské řešení ÚPO se schváleným „PRVKUK“,

- navrhnout napojení všech objektů v sídle na navrhovanou splaškovou kanalizaci odvádějící splaškové vody z budoucí zástavby na ČOV Březnice,

- navrhnout zaústění odpadních vod z domovních ČOV do vodního toku se stálým průtokem vody,

- prověřit u lokalit s navrhovaným využitím pro obytné účely situovaných u silnic I. třídy, zda budou dodrženy limity hluku dle §30, zákona č.258/2000 Sb., a prováděcí vyhlášky; v případě překročení limitů hluku navrhnout taková technická opatření, aby byly splněny požadavky na ochranu venkovního a vnitřního prostoru nově budovaných staveb,

- vymezit a označit regionální biokoridor č.260 a č.261 a regionální biocentrum č.877 „Počápelský rybník“, v souladu s  nadřazeným ÚP VÚC okresu Příbram. Proto regionální biokoridor č.260 musí být vymezen v návaznosti na severní okraj regionálního biocentra č.877 „Počápelský rybník“ a veden podél vodního toku Skalice (směrem k obci Březnice),

- opravit biokoridor podél Mlýnského potoka na lokální ÚSES,

- označit prvky regionálního ÚSES shodně v textové i v grafické části ÚPO,

- uvést prvky ÚSES v závazné části ÚPO jako limity využití území a stanovit regulativy jejich využití podporující jejich ekologicko stabilizační funkci,

- zakreslit stanovené záplavové území Skalice do grafické části ÚPO,

- zařadit navrženou rozhlednu a dva rybníky mezi veřejně prospěšné stavby.

Veškeré tyto pokyny pro zpracování návrhu územního plánu byly splněny beze zbytku.

c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně 
 vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména 
 ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Územní plán obce Počaply je zpracován podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a v souladu s vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

- Vymezení zastavitelných ploch a ploch sídelní zeleně

Územní plán navrhuje na správním území obce Počaply celkem šest zastavitelných ploch, z toho tři plochy bydlení venkovského charakteru, dvě plochy veřejné zeleně a v jednom případě se jedná o návrh rozhledny. Z tohoto počtu jsou blíže charakterizovány plochy č.1 a č.8 (plochy veřejné zeleně č.2 a č.14 jsou popsány v následující kapitole).

Plocha č.1:

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 4,2 ha,

prostorové uspořádání: 35-40 individuálních rodinných domů,

lokalizace: západní sektor zastavitelného území Počapel,

charakteristika: tato největší rozvojová obytná zóna obce je lichoběžníkového tvaru a je vymezena západně od Počapel, přičemž její jihovýchodní a jihozápadní hranici budou představovat trasy vedení elektrické energie VN 22 kV a na severozápadě bude plocha č.1 sahat až ke stávající místní komunikaci směřující od zemědělského areálu jihozápadním směrem na silnici III/1734. Od zastavěného území sídla bude tato obytná zóna oddělena navrhovaným pásem veřejné zeleně (plocha č.2). Na severovýchodě sahá plocha č.1 až k pásmu hygienické ochrany zemědělského areálu,

dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedoucí od zemědělského areálu na jihozápad k silnici III/1734,

zdůvodnění: vhodná expozice pozemků pro výstavbu rodinných domů.

Plocha č.8:

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 0,5 ha,

prostorové uspořádání: 4-5 individuálních rodinných domů,

lokalizace: jižní část budoucího urbanistického půdorysu sídla,

charakteristika: plocha č.8 vyplňuje prostor na orné půdě mezi silnicí I/19 a polní cestou jižně od stávající zástavby, přičemž na jihu je zároveň ohraničena lokálním biokoridorem. Minimální vzdálenost zástavby od silnice I/19, potřebná pro dodržení limitů hluku dle § 30 zákona č.258/2000 Sb, a prováděcí vyhlášky, bude stanovana v rámci územního řízení,

dopravní napojení: ze silnice I/19,

zdůvodnění: zarovnání urbanistického půdorysu jižní části Počapel, navíc lokalita leží 
 na půdách nižší třídy ochrany.

Územní plán navrhuje na území obce dvě plochy sídelní zeleně – v prostoru mezi západním okrajem stávající zástavby a obytnou plochou č.1 a severně od sídla Lhotka:

Plocha č.2:

využití plochy: veřejná zeleň,

rozloha: 3,6 ha,

lokalizace: západně od současně zastavěného území Počapel,

charakteristika: plocha č.2 rozšiřuje zastavěné území Počapel západním směrem a rozděluje jej tak od obytné plochy č.1, zatímco na jihozápadně je ohraničena ochranným pásmem vedení elektrické energie VN 22 kV. Svou severní částí zasahuje plocha č.2 do pásma hygienické ochrany zemědělského areálu.

Plocha č.14:

využití plochy: veřejná zeleň,

rozloha: 1,1 ha,

lokalizace: severně od sídla Lhotka,

charakteristika: plocha č.14 (jejíž součástí budou i lavičky a přístřešky proti dešti, popř. altány) je vymezena kolem tří stávajících rybníků severně od Lhotky ve východní části řešeného území, částečně i na louce západně od těchto rybníků, přičemž její západní hranici tvoří místní komunikace spojující Lhotku s Počaply. Celá tato lokalita se nachází mezi dvěma funkčními interakčními prvky.

- Limity využití území

Urbanistická koncepce obce Počaply respektuje následující limitující faktory dalšího vývoje obce:

1. ochranné pásmo železnice č.200 (60 m),

2. ochranné pásmo silnice I/19 (50 m),

3. ochranné pásmo silnice III/1734 (15 m),

4. ochranné pásmo tras elektrorozvodů VVN 220 kV (15 m),

5. ochranné pásmo tras elektrorozvodů VN 22 kV (10 m),

6. ochranné pásmo trafostanic (7 m),

7. ochranné pásmo telekomunikačních kabelů (1,5 m),

8. ochranné pásmo vodovodních řadů (1,5 m),

9. vzdálenost 50 m od okraje lesa,

10. záplavové území řeky Skalice,

11. manipulační plocha podél Skalice a Mlýnského potoka (8 m) a dalších vodních toků (6 m),

12. nemovité kulturní památky – hradiště „Šance“ a sídliště Stražiště.

- Doprava

Silnice

I nadále bude tvořit základní komunikační kostru obce silnice I/19, která vychází v Plzni ze silnice I/20 (České Budějovice-Plzeň-Karlovy Vary), vede jihovýchodním směrem přes Rožmitál pod Třemšínem, Březnici, prochází řešeným územím ve směru severozápad-jihovýchod a dále směřuje přes Tábor a Pelhřimov až do Jihlavy, kde se napojuje na silnici I/38 (Znojmo-Jihlava-Havlíčkův Brod- Kolín-Mladá Boleslav). Tato silnice má na několika místech v průtahu sídlem Počaply nevyhovující šířkové a směrové poměry, ovšem vzhledem k nutnosti četných asanací vyvolaných případnou změnou trasy silnice I/19 nenavrhuje územní plán na této silnici žádné úpravy. Na jižním okraji Březnice odbočuje ze silnice II/174 na jihovýchod silnice III/1734, která prochází západním okrajem řešeného území, bez kontaktu se zastavěným územím. Proto územní plán nenavrhuje žádné úpravy ani na této silnici.

Místní komunikace

V obci existují vedle obslužných místních komunikací zajišťujících napojení objektů v Počaplech a ve Stražišti ještě místní komunikace vedoucí ze zemědělského areálu na jihozápad k silnici III/1734, z Lhotky na jih mimo řešené území a komunikace spojující Stražiště s Počaply a s Lhotkou. Směrové a většinou i šířkové poměry těchto místních komunikací jsou vcelku vyhovující a nevyžadují žádné úpravy.

Železnice

Východním okrajem řešeného území prochází severo-jižním směrem železniční trať ČSD č.200 Protivín-Zdice, na níž však na území obce nebyla zřízena vlaková zastávka. Ta se nachází těsně za katastrální hranicí Stražiště v Dobré Vodě.

Veřejná doprava

- Územím obce projíždí v průběhu týdne autobusy na lince č.300050 (Nepomuk-Rožmitál pod Třemšínem-Březnice-Mirovice), na níž vyjíždějí pravidelně dva spoje ve směru na Mirovice a tři autobusy ve směru na Nepomuk. Nevýhodou autobusového spojení Počapel je absence víkendových spojů.

Pro účely autobusové dopravy byla zřízena při silnici I/19 před mostem přes Mlýnský potok autobusová zastávka. Její stav však není dobrý. Objekt narušuje architektonickou úroveň obce. Rovněž není upraven "záliv" pro zajíždění autobusů do zastávky mimo vozovku.

Komunikace pro pěší a cyklisty

V současné době se pěší ani cyklistické trasy v řešeném území nevyskytují. Pro tyto účely je využíváno kromě silnice I/19 a III/1734 především účelových či místních obslužných komunikací a polních cest. Tento stav zůstane zachován i v budoucnu.

Plochy pro dopravu v klidu

Nevyhovujícímu stavu místních komunikací odpovídá i nedostatek parkovacích míst. Jediné dvě menší odstavné plochy pro parkování nebo pro odstavení vozidel se nacházejí u autobusové zastávky a u mostu. Jinak jsou auta odstavována jen před jednotlivými obytnými objekty. Územní plán předpokládá, že podobný stav bude zachován i v následujících letech.

Ostatní doprava

Na území obce se v současné době nenachází žádné letiště ani plocha vhodná pro jeho realizaci.

Ani jiná doprava (vodní a pod.) se na území obce nevyskytuje.

- Občanské vybavení

Úroveň občanské vybavenosti v Počaplech v podstatě odpovídá velikosti obce a jejím současným potřebám. Tyto potřeby jsou dané skutečností, že v blízkosti obce se nachází město Březnice, které poskytuje místním občanům veškerou základní i vyšší občanskou vybavenost.

V současné době není školní výuka ani předškolní výchova v obci zajištěna, místní děti dojíždějí do základní školy v Březnici, kde jsou počapelským obyvatelům poskytovány i lékařské služby. Různé společenské akce jsou konány v místní společenské místnosti. Jedinou sportovní plochou v obci je fotbalové a volejbalové hřiště s betonovým podkladem. Obchodní síť v Počaplech je dnes omezena na jeden obchod se smíšeným zbožím. Stravování ani ubytování není v současné době v obci zajištěno.

- Technické vybavení

- Odtokové poměry, vodní toky a nádrže

Řešené území spadá do povodí Skalice (č. hydrologického pořadí 1-08-04-048, v jižní části 1-08-04-058), která pramení na úpatí Kobylí hlavy v lese západně od Rožmitálu pod Třemšínem, kterým protéká, dále teče přes Březnici, tvoří přirozenou severní hranici obce Počaply a dále pokračuje jihovýchodním směrem, aby nad Zvíkovem zaústila do Vltavy. Hlavním odvodňovacím tokem je Mlýnský potok (č.hydrologického pořadí 
1-08-04-047), který pramení u silnice II/176 v prostoru mezi Vacíkovem a Volenicemi, teče západním směrem přes Hudčice a severně od Počapel se vlévá do Skalice. Skalice i Mlýnský potok si zachovaly víceméně přirozený charakter s četnými břehovými porosty.

Největší vodní plochou na území obce je cca 11 ha velký Počápelský rybník, který byl založen severně od sídla na Mlýnském potoce. Menší rybníky vznikly ještě východně od Počapel a severně od samoty Lhotka.

Zásobování pitnou vodou

Celé území obce je bohaté na podzemní zdroje vody. V současné době je však zásobeno pitnou vodou prostřednictvím obecního vodovodu pouze sídlo Stražiště, které čerpá vodu z vodního zdroje situovaného u místní komunikace jihozápadně od sídla. V Počaplech má vlastní rozvod vody pouze zemědělský areál, který je napojen na zdroj nacházející se severozápadně od sídla. Jinak všechny domácnosti v Počaplech odebírají vodu buď z vlastních studní, nebo ze dvou obecních studní umístěných v centru a na východním okraji sídla.

Výpočet potřeby vody:

S ohledem na převažující zástavbu rodinnými domy se uvažuje s potřebou vody na 1 obyvatele v bytech s obvyklým technickým standardem 150 l/os/den; v bytech s nadprůměrným standardem cca 200 l/os/den.

Tato bilance vychází z předpokladů vyšší spotřeby vody, než je skutečná spotřeba v současné době, kdy dochází v důsledku zvyšování ceny vody k úsporám její spotřeby. Územní plán pracuje s určitými rezervami, které se opírají o předpoklad, že bude docházet k trvalé modernizaci a zvyšování standardu bydlení a požadavků na hygienu (sauny, bazény, zvýšené nároky na mytí nádobí a praní ve službách apod.).

Současný stav

A. Obytné pásmo

96 obyvatel po 150 l/os 														 14,40 m3/d

B. Občanská vybavenost

96 obyvatel po 20 l/os 																															1,92 m3/d

C. Zemědělská výroba

300 ks dojnic po 60 l																															18,00 m3/d

4 pracovníci po 125 l																															  0,50 m3/d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zemědělská výroba celkem																											18,50 m3/d

Průměrná denní potřeba vody pro obec Počaply celkem						34,82 m3/d

Průměrná denní potřeba vody Qp celkem: 34,82 m3/d = 1,45 m3/h = 0,40 l/s

Maximální denní potřeba vody Qm = 1,5 x Qp = 52,23 m3/d = 2,18 m3/h = 0,60 l/s

Maximální hodinová potřeba Qh = 1,8 x Qm = 3,92 m3/h = 1,09 l/s

Potřebná akumulace (maximální vydatnost zdrojů): V = 60 % Qm = 31 m3.

Návrh

A. Obytné pásmo

130 obyvatel po 150 l																														19,50 m3/d

50 obyvatel po 200 l																															10,00 m3/d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obytné pásmo celkem																														29,50 m3/d

B.Občanská vybavenost

180 obyvatel po 20 l/os 																														3,60 m3/d

C. Zemědělská výroba

300 ks dojnic po 60 l																															18,00 m3/d

4 pracovníci po 125 l																															  0,50 m3/d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zemědělská výroba celkem																											18,50 m3/d

Potřeba vody pro obec Počaply celkem																			51,60 m3/d

Průměrná denní potřeba vody Qp = 51,60 m3/d = 2,15 m3/h = 0,60 l/s

Maximální denní potřeba vody Qm = 1,5 Qp = 77,40 m3/d = 3,23 m3/h = 0,90 l/s

Maximální hodinová potřeba vody Qh = 1,8 Qm = 5,81 m3/h = 1,61 l/s

Potřebný objem vodojemu - minimálně 60 % hodnoty Qm, zvětšený o požární zásobu, tj. 77,40 x 0,60 = 46 + 8 = 54 m3.

Odkanalizování a čištění odpadních vod

V současné době mají Počaply vybudovanou pouze částečnou povrchovou kanalizaci pro odvádění dešťových vod. Soustavná dešťová kanalizace se však v obci nevyskytuje. Dešťové vody jsou odváděny do Mlýnského potoka, popř. do řeky Skalice či jiných přirozených recipientních prvků v území. Většina objektů je odkanalizována do vlastních septiků s podmokem nebo přepadem do vodoteče a jímek na vyvážení (žump).

Výpočet množství odpadních vod

Množství splaškových vod je dáno spotřebou vody, která je vypočtena výše. Výpočet je proveden dle ČSN 73 6701 Stokové sítě a kanalizační přípojky.

Průměrný odtok splaškových odpadních vod Qs = Qp x 0,9:

NÁVRH: 0,60 x 0,9 = 0,54 l/s

Tato hodnota je ovšem pouze statistická, neboť převládá odtok nerovnoměrný v průběhu 24 hod. Nerovnoměrnost odtoku splaškových vod se vyjadřuje součiniteli hodinové nerovnoměrnosti odtoku v závislosti na počtu připojenýchd obyvatel na danou kanalizační síť. Příslušným součinitelem kh se vyjadřují maximální otoky jako násobek průměrné odtokové hodnoty Qs a koeficientu kh :

Qsmax.= Qs x kh

Výhledovému počtu obyvatel Počapel (180 obyvatel) odpovídá hodnota kh 5,2. Jelikož však obsahuje součinitel 100% rezervu (tj. plnění stok pouze 50 %), vychází maximální odtok splaškových odpadních vod z Počapel takto:

NÁVRH: 2,6 x QS  = 2,6 x 0,54 = 1,40 l/s

Obdobně byl stanoven i minimální průtok (jeho stanovení ověřuje průtokové charakteristiky v potrubí a následná opatření zabraňují usazování nečistot v potrubí) jako průměrný noční průtok: Qsmin. = Qs x 0,67:

NÁVRH: 0,54 x 0,67 = 0,36 l/s

Elektrická energie

Elektrická energie je do obce dopravována prostřednictvím venkovního vedení 22 kV, které rozvádí elektrickou energii do tří trafostanic. Pro napájení elektrickou energií zemědělského areálu slouží trafostanice „Počaply 2 - ZD“ o instalovaném výkonu 160 kVA. Na jihozápadním okraji stávající zástavby byla u polní cesty vybudována příhradová transformační stanice „Počaply 1 - obec“. U lesa jihozápadně od Stražiště, v lokalitě „Na drahách“ se nachází příhradová trafostanice „Stražiště - obec“.

Přehled jednotlivých trafostanic uvádí následující tabulka:

| Číslo | Název | Kapacita/ výkon v kVA | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| 291161 | Počaply 1 - obec | do 250/100 | příhradová |
| 291037 | Počaply 2 - ZD | do 630/160 | betonová |
| 291169 | Stražiště - obec | do 250/50 | příhradová |

Jižní částí správního území obce Počaply dále probíhá západo-východním směrem trasa elektrického vedení VVN 200 kV.

Výpočet nárůstu spotřeby elektrické energie

V budoucnu se předpokládá následující nárůst spotřeby elektrické energie:

NÁVRH celkem ...........84 kW.

Výpočet vychází z následujících předpokladů:

a) stupeň elektrizace "A" (ČSN 332130) - základní stupeň se počítá pro 80 % z celkového počtu nových rodinných domů, tj.v  případě Počapel pro celkový počet 28 rodinných domů

a1) stupeň elektrizace "B" (tj.základní stupeň + elektrické vaření + ohřev teplé vody + elektrické topení) - počítá se pro 20 % z celkového počtu nových rodinných domů, tj. v případě Počapel pro 7 rodinných domů

a) = Pb1 = 5,5 x nb x 0,3 = 5,5 x 28 x 0,3 = 46 kW

a1) = Pb2 = 18 x nb x 0,3 = 18 x 7 x 0,3 = 38 kW

Plyn

V současné není plyn do Počapel zaveden. Jelikož v současné době ani v širším okolí obce žádný vysokotlaký plynovod neprochází, nenavrhuje územní plán její plynofikaci. Nicméně dále je proveden orientační propočet potřeby plynu v kategorii obyvatelstvo, pro případ, že by v delším časovém horizontu byla obec plynofikována.

Výpočet spotřeby plynu

Výpočet odběrů zemního plynu v kategorii obyvatelstva vychází z těchto předpokladů:

- rodinné domy stávající: 37 b.j.

- rodinné domy navrhované: 39 b.j.

Za předpokladu plynofikace 80 % stávajících (v případě Počapel 30 bytů v rodinných domech) a 90 % budoucích obytných objektů (35 bytů v rodinných domech), lze předpokládat následující spotřebu plynu v kategorii obyvatelstva :

Odběr zemního plynu za rok v kategorii obyvatelstva – návrh:

- vaření jídel 65 b.j x 120 m3 															=       7 800 m3/rok

- příprava teplé užitkové vody 65 b.j x 600 m3 						=     39 000 m3/rok

- vytápění bytů v rodinných domech 65 b.j x 3 000 m3		=   195 000 m3/rok

----------------------------------------------------------------------------------------------------

součet															=   241 800 m3/rok

V případě, že by se v případě zájmu o plynofikaci napojilo 80 % stávajících a 90 % budoucích obytných objektů na plyn a spotřeba velkoodběratelů a maloodběratelů by se ustálila na cca 130 tis. m3/rok, lze předpokládat, že by obec koncem návrhu spotřebovala cca 370 tis. m3  plynu ročně.

Spoje

V Počaplech má zavedenu telefonní přípojku cca 50 % domácností. Obec je napojena na telefonní ústřednu v Březnici. Zatímco přívod do Počapel je kabelizován, rozvod v obci je proveden po sloupech. Obec patří pod ÚTO Příbram.

- Odpadové hospodářství

V současné době je likvidace komunálního odpadu z Počapel řešena odvozem na řízenou skládku do Chrásti prováděným firmou Rumpoldt, která zajišťuje na zavolání i odvoz nebezpečného odpadu. Každý obytný objekt má svou popelnici, ve Stražišti je přistaven kontejner. Sběr separovaného odpadu provádí firma AMT, s.r.o. Příbram.

Na území obce jsou evidovány dvě staré „černé“ skládky, a sice na pozemku č.288/1,2 (pasportní číslo skládky 22-12/54) a na pozemku č. 315 (pasportní číslo skládky 22-12/49), které však již byly rekultivovány.

- Územní systém ekologické stability

Specifickým problémem ochrany životního prostředí je důsledná ochrana a péče o přírodní prostředí. Za tím účelem byl firmou Studio S Acem (ing. Helena Buršíková, ing. Zuzana Šulcová) zpracován tzv. generel Územního systému ekologické stability (ÚSES). Jeho prvořadým posláním je registrovat a navrhnout opatření pro ochranu všech stávajících významných krajinných prvků, které budou v tomto systému sehrávat důležitou roli jako interakční prvky, zcelující celý systém v jednu životodárnou krajinnou strukturu, umožňující existenci a migraci flóry a fauny. V budoucnu budou zaregistrované významné krajinné prvky doplněny o biocentra a biokoridory, které obohatí krajinnou zeleň v daném území s cílem vytvořit zde nejen zdravé a krásné přírodní prostředí, ale i plnohodnotné fungování všech krajinných struktur, zejména zemědělských a lesních půd, travních porostů a vodotečí.

Řešené území spadá do sosiekoregionů II/19 – Středočeská pahorkatina
III/9 – Brdská vrchovina

V rámci těchto sosiekoregionů jsou v řešeném území zastoupeny tři biochory:

Biochora II/19/4 – biochora teplých vlhkých pahorkatin a vrchovin

Biochora III/9/2 – biochora mírně členitých pahorkatin

Biochora III/9/3 – biochora chladných pahorkatin a vrchovin.

Území spadá do vegetačních stupňů: 3 – dubobukový
4 – bukový

Rozsahem nejvýznamnějšími stabilizujícími prvky na území obce jsou však nivy Mlýnského potoka a řeky Skalice. Kolem Počápelského rybníka nacházejícího se severovýchodně a východně od sídla bylo vymezeno částečně funkční regionální biocentrum RBC 877 „Počápelský rybník“. Ze severního okraje RBC 877 je veden podél Skalice regionální biokoridor RBK 260, který jednak prochází údolím řeky směrem na Březnici a jednak sleduje tok Skalice až na severovýchodní okraj řešeného území, kde se stáčí na sever směrem na Starosedlský Hrádek. Na RBK 260, popř. podél něho jsou situována dvě lokální biocentra - funkční biocentrum LBC 14 (rozprostírající se kolem křižovatky dvou cest v lese na severním okraji obce) a funkční lokální biocentrum LBC 12 (umístěné v lesním komplexu v lokalitě Tejnice, s RBK 261 je spojeno prostřednictvím dvou kratších částečně funkčních lokálních biokoridorů). Z LBC 14 vychází jihovýchodním směrem po proudu řeky Skalice částečně funkční regionální biokoridor RBK 261. Do lokálního biokoridoru LBK 1 procházejícího údolím Mlýnského potoka a směřujícího z Počapel na jihozápad jsou včleněna další tři lokální biocentra: částečně funkční lokální biocentrum biocentrum LBC 10 se nachází částečně v lese a částečně na louce jihozápadně od Počapel, částečně funkční lokální biocentrum LBC 9 se rozkládá na louce u lesa v jihozápadní části řešeného území. Za silnicí III/1734 je navrženo biocentrum LBC 8, které je lokalizováno již na k.ú. Drahenice a katastrální hranice Počapel jen tečuje. Z LBC 10 vychází jihovýchodním směrem nejprve krajem lesa, poté podél lesní cesty částečně funkční lokální biokoridor LBK 16, který je na úpatí Holého vrchu na jižním okraji řešeného území ukončen částečně funkčním lokálním biocentrem LBC 17.

Systém ekologické stability na území obce doplňuje soustava 10 interakčních prvků. Dva stávající interakční prvky vedou od Počápelského rybníka podél polních cest, popř. po mezi na východ směrem ke Lhotce a dále až k řece Skalici. Na jeden z těchto interakčních prvků se ze severu napojuje další interakční prvek začínající u lokality „Na drahách“ a navržený podél místní komunikace. Další dva funkční interakční prvky jsou vedeny od okraje stávající zástavby Počapel podél silnice I/19 a okraje lesíka jihovýchodním směrem, po cca 200 m se spojují v navržený interakční prvek. V místě, kde začíná pruh trvalých travních porostů táhnoucí se od silnice I/19 východním směrem až za hranice řešeného území, vycházejí ze silnice I/19 podél severního a jižního okraje louky další dva funkční interakční prvky. V místě Počapelského mlýna vycházejí z RBC 877 souběžně západním směrem dva funkční interakční prvky, které obcházejí Holubovský rybník a rybník Oblouček (za hranicemi řešeného území), za nímž se jižní z těchto interakčních prvků stáčí na jih podél silnice III/1734, kterou sleduje prakticky až k Mlýnskému potoku, kde se napojuje na LBK 1.

Přehled jednotlivých biocenter a biokoridorů podává následující tabulka.

Vzhledem ke skutečnosti, že řešené území nevyžadovalo variantní řešení, nebylo nutné v návrhu územního plánu provádět výběr variant.

d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj 
území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko 
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popř. zdůvodnění, proč 
toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není součástí návrhu územního plánu, jelikož (dle § 50, odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) zadání neobsahovalo požadavek na jeho zpracování.

Územní plán nenavrhuje žádné plochy, které by vyžadovaly vyhodnocení z hlediska vlivu na životní prostředí.

e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
 na zemědělský půdní fond 
 a pozemky určené k plnění funkce lesa

- Ochrana půdního fondu

Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do ZPF, údaje o druhu pozemku dotčené půdy

Celkem jsou na správním území obce Počaply navrženy rozvojové plochy o celkové rozloze 17,63 ha. Z tohoto rozsahu je 0,93 ha ploch lokalizováno na neplodné půdě a na plochách č.4 a č.5 (poldr a mokřad) bude v podstatě ponecháno stávající využití zemědělské půdy (louka). Rozhledna na ploše č.3 (o rozloze 0,07 ha) bude lokalizována na pozemcích určených k plnění funkce lesa.

Z celkové plochy rozvojových záměrů na území obce Počaply se předpokládá odnětí 13,42 zemědělské půdy (9,18 ha na zastavitelných plochách a 4,24 ha na nezastavitelných plochách). Z tohoto rozsahu připadá 11,91 ha, tj. 88,7 %, na ornou půdu a 1,51 ha (11,3 %) na louky. Požadavky týkající se trvalého odnětí ZPF jsou obsaženy v závěrečné tabulce této kapitoly.

Z hlediska funkčního využití se na záborech zemědělského půdního fondu podílí v Počaplech nejvíce bytová výstavba (38,8 %), zbytek připadá na veřejnou zeleň (29,3 %), les (25,3 %), vodní plochy (3,2 %), krajinnou zeleň (3,0 %) a na dopravu (0,4 %).

Údaje o skutečných investicích vložených do půdy 
a o jejich předpokládaném porušení

Na odnímaných plochách nebyly vybudovány na k.ú. obce Počaply žádné meliorační stavby.

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 
a o jejich  předpokládaném porušení.

V Počaplech nedojde plánovanou výstavbou k narušení žádných objektů zemědělské prvovýroby. V obci se nachází v současné době jeden zemědělský areál (na severním okraji zastavěného území Počapel), jehož rozsah však není územním plánem omezován, a to jak z hlediska plochy, tak i z hlediska výrobního zaměření.

Údaje o významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich  předpokládaném porušení.

Pro obec Počaply nebyly dosud zpracovány "Pozemkové úpravy". Avšak s ohledem na skutečnost, že územní plán bude do doby zahájení prací na Pozemkových úpravách schválen, lze předpokládat, že bude možno projekt Pozemkových úprav budoucímu uspořádání obce přizpůsobit.

Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a katastrálních území.

V územním plánu jsou v grafické dokumentaci znázorněny hranice ploch stavebních obvodů navržených k odnětí v rámci katastrálního území obce dle jednotlivých parcel podle mapy katastru 1 : 2 880 s katastrálními čísly dotčených parcel.

Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvhodnější z hlediska  ochrany zemědělského půdního fondu

Vzhledem ke kompaktnímu a historicky cennému architektonicko-urbanistickému výrazu sídla Počaply nenavrhuje územní plán do zastavěného území žádné nové obytné plochy, ale soustřeďuje novou výstavbu na osamocené, a od stávající zástavby relativně odloučené plochy západně a jihovýchodně od Počapel, a dále na plochu při silnici I/19 jižně od sídla. Navíc největší obytnou zónu, plochu č.1, odděluje od stávající zástavby rozsáhlou plochou veřejné zeleně. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro vytvoření nového obytného souboru individuálních jednopodlažních rodinných domů s obytným podkrovím, které nenaruší stávající výtvarnou hodnotu obce a umožní moderní bydlení na vhodně exponované i dobře dopravně dostupné ploše.

Znázornění průběhu hranic zastavěného území obce 
a hranic pozemkové držby, tras základních zemědělských účelových komunikací

V rámci grafické dokumentace územního plánu věnované problematice ochrany ZPF je uvedena hranice zastavěného území obce zahrnující stávající zastavěné plochy a území obce zastavěné k 1.září 1966 podle zákresů v mapách evidence nemovitostí, jak to ukládá § 12 v odstavci 1, vyhlášky č.13/1994  Sb.

Dále jsou v grafické dokumentaci uvedeny zemědělské komunikace.

Údaje o zařazení pozemků zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek

Na správním území obce Počaply se nachází celkem 9 bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), dotčených plánovanou výstavbou.

Obec Počaply leží v klimatickém regionu č.5 (mírně teplý, mírně vlhký, s průměrnou roční teplotou 7-8 oC a s průměrným ročním úhrnem srážek 550-650, resp. 700 mm). V rámci tohoto klimatického regionu se zde vyvinulo 6 z celkového počtu 78 hlavních půdních jednotek (druhé a třetí číslo kódu BPEJ), které budou dotčeny plánovanou výstavbou:

HPJ 15	illimerizované půdy, hnědozemě illimerizované, hnědé půdy a hnědé půdy illimerizované, včetně slabě oglejených forem na svahovinách se sprašovou příměsí; středně těžké až těžké, s příznivým vodním režimem.

HPJ 26 -	hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých břidlicích a jim podobných horninách; středně těžké, výjimečně těžší, obvykle štěrkovité, s dobrými vláhovými poměry až stálým převlhčením.

HPJ 29 -	hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách a svorech a na výlevných kyselých horninách; středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými  poměry.

HPJ 48 – hnědé půdy oglejené, rendziny oglejené a glejové půdy na různých břidlicích, na lupcích a siltovcích; lehčí až středně těžké, až středně štěrkovité či kamenité, náchylné k dočasnému zamokření.

HPJ 67 - glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích; středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky.

HPJ 71 – glejové půdy při terasových částech údolních niv, středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné pouze pro louky.

Konkrétní odnětí ZPF uvádí tabulka na následujících stranách, kde jsou zohledněny zásadní požadavky na řešení důsledků odnětí ZPF dle Přílohy č.3 k vyhlášce č.13/1994 Sb.

- Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa

Všeobecné údaje o lesích v řešeném území

V řešeném území se nachází celkem 263 ha lesních pozemků. Lesnatost území je velmi vysoká, lesy pokrývají 32,2 % celkové rozlohy.

Podle Lesního hospodářského plánu spadají prakticky veškeré lesy v obci do kategorie 10 – hospodářský les.

Z hlediska druhové skladby se v lesích na území obce nejvíce uplatňují buk a dub.

Navrhovaná opatření

Na území obce navrhuje územní pán výsadbu lesa o rozsahu 3,40 ha, a sice v prostoru u navrženého poldru (kde bude stávající les rozšířen), u stávajícího rybníku severovýchodně od Počapel a také na parcelách č.569/5, 569/6, 569/10 a 570 jižně od sídla. Umístění ploch navržených k zalesnění je zřejmé z grafické dokumentace, z koordinačního výkresu.

V řešeném území se nepředpokládají žádné lesnické rekultivace. Chatová zástavba se na lesních pozemcích nevyskytuje.

Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa

Navrhovaným řešením budou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa pouze v minimálním rozsahu (0,07 ha) v důsledku výstavby rozhledny jižně od Počapel.